SY330MV-EV1 電梯gateway(宇揚)

ELSGW

電梯gateway
SY330MV-EV1

讀卡機

SY260 (電梯模式)

485

Network

- 讀卡機讀取卡片後傳送對應樓層至電梯gateway (1~64 F)

- 電梯 gateway 依照對應的樓層傳送電梯協議至 ELSGW

ELSGW：(ELCS-SP.pdf  P.2~P.4)

傳輸協定：UDP

預設IP位址：192.168.0.11

預設port：52000

- 電梯 gateway 傳送協議有兩種：單樓層、多樓層

  - 單樓層：於電梯gateway設置(卡機485 ID、單樓層資料)，有效卡於設置的卡機刷卡，即可觸發gateway送出單樓層協議至指定的ELSGW

  - 多樓層：依照控制器中卡片的樓層權限送出對應樓層協議至指定的ELSGW

傳輸資料表頭：(ELCS-SP.pdf  P.11)

傳輸資料格式：(單一樓層ELCS-SP.pdf  P.14)

範例：(ELCS-SP.pdf  P.30 CASE 1-1、P.31 CASE 1-2、P.36 CASE 4-1、P.37 CASE4-2)

Header：

| Identifier | length | Address device type | Address device number | Sender device type | Sender device number | Reserve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1730 | 14 | 01 | 01 | 11 | 01 | 00000000 |

Data：

| Command No. | Data length | Terminal No. | Verification type | Verification location | Hall call button riser attribute | Reserve | Boarding floor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | 0001 | 01 | 01 | 00 | 00 | 0001 |

| Destination floor | Boarding F/R | Destination F/R | Elevator’s call attribute | Nonstop operation | Call registration mode | Sequence No. | Reserve | Reserve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Header變數：

Length = Data length+2

Address device type：發送地址裝置類型(預設01；01:ELSGW, 11:ACS)

Address device number：發送地址裝置No.(預設01)

Sender device type：送出裝置類型(預設11；01:ELSGW, 11:ACS)

Sender device number：送出裝置No. (預設01)

Data變數：

Data length：Terminal No.~ Reserve長度總和

Terminal No.：目標車廂編號? (預設0001)

Verification type：驗證類型(預設01；01:大廳驗證, 02:車廂驗證)

Verification location：(預設01)

如果驗證類型爲1，則設置(01:電梯大廳, 02: 入口, 03: 房間, 04: 安檢門)

如果驗證類型爲2，則填入車廂編號

Hall call button riser attribute：(預設00)

如果驗證類型爲1，則設置相應的大廳呼叫上樓按鈕屬性(0:未指定，01~15:分別對應"A"按鈕~”O”按鈕，16:自動)

如果驗證類型爲2，則設置 car button 屬性 (01:普通乘客(前), 02:殘障乘客(前), 03:普通乘客(後), 04:殘障乘客(後))

Boarding floor：(預設0001)

如果驗證類型爲1，則填入搭乘起始樓層(01~FF)

如果驗證類型爲2，則填入00

Destination floor：目標樓層，FFFF表示全部 (預設0000)

Boarding F/R：(預設01)

如果驗證類型爲1，01起始樓層(前), 02起始樓層(後)

如果驗證類型爲2，則填入00

Destination F/R：(預設01)

如果驗證類型爲1，01目標樓層(前), 02目標樓層(後)

如果驗證類型爲2，則填入00

傳輸資料格式：(多樓層ELCS-SP.pdf  P.15)

範例：(ELCS-SP.pdf  P.32 CASE 2-1、P.33 CASE 2-2、P.38 CASE 5-1)

Header：

| Identifier | length | Address device type | Address device number | Sender device type | Sender device number | Reserve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1730 | 18 | 01 | 01 | 11 | 01 | 00000000 |

Data：

| Command No. | Data length | Terminal No. | Verification type | Verification location | Hall call button riser attribute | Reserve | Boarding floor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 16 | 0001 | 01 | 01 | 00 | 00 | 0001 |

| Reserve | Boarding F/R | Reserve | Elevator’s call attribute | Nonstop operation | Call registration mode | Sequence No. | Front destination floor data length | Rear destination floor data length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |

| Front destination floor (0~32 bytes) | Rear destination floor (0~32 bytes) | Padding (0~3 bytes) |
| --- | --- | --- |
| 00FF0000 |  |  |

Header變數：

Length = Data length+2

Address device type：發送地址裝置類型(預設01；01:ELSGW, 11:ACS)

Address device number：發送地址裝置No.(預設01)

Sender device type：送出裝置類型(預設11；01:ELSGW, 11:ACS)

Sender device number：送出裝置No. (預設01)

Data變數：

Data length：Terminal No.~ Padding長度總和

Terminal No.：目標車廂編號? (預設0001)

Verification type：驗證類型(預設01；01:大廳驗證, 02:車廂驗證)

Verification location：(預設01)

如果驗證類型爲1，則設置(01:電梯大廳, 02: 入口, 03: 房間, 04: 安檢門)

如果驗證類型爲2，則填入車廂編號

Hall call button riser attribute：(預設00)

如果驗證類型爲1，則設置相應的大廳呼叫上樓按鈕屬性(0:未指定，01~15:分別對應"A"按鈕~”O”按鈕，16:自動)

如果驗證類型爲2，則設置 car button 屬性 (01:普通乘客(前), 02:殘障乘客(前), 03:普通乘客(後), 04:殘障乘客(後))

Boarding floor：(預設0001)

如果驗證類型爲1，則填入搭乘起始樓層(01~FF)

如果驗證類型爲2，則填入00

Front destination floor data length：Front destination floor欄位的長度

Rear destination floor data length：Rear destination floor欄位的長度

Front destination floor：目標樓層(前) (依照卡片的樓層權限)

Rear destination floor：目標樓層(後) (依照卡片的樓層權限)

Destination floor：

00FF0000：07~14 F (0003h= 1st floor，Destination floor:9~16)

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |

00FFFF7F：07~29 F (0003h= 1st floor，Destination floor:9~31)

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |

SY330MV-EV1封包測試

- 設置網路IP參數與UDP傳輸，設置完成後按下save parameters 並reboot

- 開啟工具軟體並使用RS-485或USB開啟連線

預設baud rate是115200,n,8,1，按下”Connect device”連線成功會顯示設備序號與相關資訊。

- 切換到電梯頁面

依照協議格式發送，有單一樓層、多樓層(32F、64F)，建議可以先測試多樓層的兩種樓層格式。

- 開啟UDP測試軟體(公用程式)
輸入電腦端的IP、連線的通訊埠按下Connect

- 回到工具程式按下發送鍵，即可收到UDP的格式資料。